文件编号：ITSS-10-02-03

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急实施方案

| 编制人:王潇 | 编制时间:2025.11.20 |
| --- | --- |
| 审核人:刘钢要 | 编制时间:2025.11.20 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.11.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.20 | V1.0 | 新建文档 | 王潇 | 刘钢要 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急实施方案	1

1. 演练目的	4

2. 编制依据	4

3. 演练原则	4

4. 演练概况	4

5. 演练组织与职责	5

5.1. 项目应急领导小组	5

5.2. 应急执行小组	5

5.3. 技术支持小组	5

5.4. 后勤保障小组	6

6. 演练场景与流程设计	6

6.1. 场景初始化 (14:00-14:05)	6

6.2. 事件发生与信息报告 (14:05-14:15)	6

6.3. 应急启动与先期处置 (14:15-14:30)	7

6.4. 技术研判与协同处置 (14:30-15:30)	7

6.5. 系统恢复与演练终止 (15:30-16:00)	7

6.6. 总结与点评 (16:00-16:30)	7

7. 演练评估标准	8

8. 准备工作与保障措施	8

9. 后续工作	8

演练目的

- 检验预案：验证《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急预案》的科学性、实用性和可操作性，发现并修正其缺陷与不足。

- 磨合机制：强化本项目应急组织体系（应急领导小组、执行、技术、后勤小组）内部及与公司常设部门（交付部、研发部、采购部、综合部）之间的协调联动与职责衔接，确保“平战结合”机制顺畅。

- 锻炼队伍：提升项目全体人员，特别是各应急小组成员的应急意识、风险识别、信息报告、快速响应和协同处置能力。

- 完善准备：检查并确保应急通讯、物资、技术等保障资源的有效性，熟悉应急流程。

编制依据

- 《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-应急预案》。

- 《陕西华龙制药有限公司SPS产品支持服务项目-会议纪要》。

- 《陕西益利德软件科技有限公司组织架构及部门职责》。

演练原则

- 结合实际、合理定位：紧密结合项目现阶段（设备安装调试期）的主要风险，设计贴近实战的演练场景。

- 着眼实战、讲求实效：以提高应急指挥协调能力、现场处置能力和后勤保障能力为重点，重视演练过程，追求演练效果。

- 精心组织、确保安全：周密策划，制定并落实安全保障措施，确保演练参与人员、设备及环境安全。

- 统筹规划、厉行节约：统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，提高应急演练效益。

演练概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | ERP系统故障应急演练 |
| 演练时间 | 2025年12月15日（星期五） 14:00 - 16:30 |
| 演练地点 | 陕西华龙制药有限公司机房及办公区 |
| 演练形式 | 实战综合演练（结合现场模拟与桌面推演） |
| 演练级别 | 项目级（II级响应） |
| 模拟事件 | ERP系统数据库服务突然中断，导致应用无法访问，影响核心业务操作。 |

演练组织与职责

依据《应急预案》第2章建立演练指挥体系。

项目应急领导小组

总指挥：严长运（公司副总/项目经理）

副总指挥：赵伟（甲方项目经理）

成员：应急管理办公室主任、交付部经理、综合部经理

职责：全面领导演练工作；批准演练方案；发布演练开始与结束指令；决策演练中的重大模拟处置措施；评估演练总体效果。

应急执行小组

组长：应急管理办公室-应急执行小组组长

成员：应急执行小组成员

职责：执行指挥部指令；模拟实施现场警戒、伤员救护（模拟）、保护现场等处置动作；报告现场模拟情况。

技术支持小组

组长：应急管理办公室

副组长：交付部经理（王潇）、研发部经理（赵聪）

成员：交付部人员、研发部人员、备件库

职责：诊断数据库故障原因

分析数据库日志

执行数据库服务重启

进行数据一致性检查

验证系统恢复

后勤保障小组

组长：综合部经理（严长运）

副组长：应急管理办公室-后勤保障小组组长

成员：综合部、采购部、记录评估员

职责：

保障：模拟联络医疗机构、保障演练物资、维护演练通讯。

评估：负责全程记录（文字、影像）；对照《演练评估表》对各环节进行评价；收集演练人员反馈；编写演练总结报告。

演练场景与流程设计

场景初始化 (14:00-14:05)

各小组在指定位置就位，检查通讯设备。

总指挥宣布演练目的、规则及安全注意事项。

模拟场景布置完成（设置警示牌模拟事故点、断开一条非关键光缆模拟中断）。

事件发生与信息报告 (14:05-14:15)

触发：现场演练组模拟报告：

“报告指挥中心，ERP系统监控告警！财务部和生产部同时反馈系统无法登录，页面显示‘数据库连接失败’。初步排查发现数据库服务已停止，应用服务器连接超时，核心业务操作已中断！”

报告链路：

现场值班工程师 → 现场演练组长 → 乙方项目经理

升级报告：

乙方项目经理（严长运）立即向演练指挥部总指挥及甲方项目经理（赵伟）进行模拟报告，同时展示书面报告模板：

突发事件初步报告

时间：2025年12月15日 14:08

地点：陕西华龙制药有限公司中心机房

事件概况：ERP系统数据库服务中断，财务部、生产部等核心业务部门无法登录系统，业务操作已停止。

初步原因：数据库服务异常停止，应用服务器连接超时。

已采取措施：值班工程师已尝试重启数据库服务，暂未成功；已通知技术组支援。

请求支援：请求技术组立即介入，进行故障诊断和系统恢复。

应急启动与先期处置 (14:15-14:30)

指挥决策：

总指挥刘钢要接报后，立即召集应急领导小组紧急会商，研判事件影响范围。考虑到ERP系统中断已影响财务、生产等核心业务部门，符合II级响应标准，总指挥宣布：

“启动II级应急响应！应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，按预案立即行动！”

现场处置：

应急执行小组：

立即赶赴中心机房，设置临时警戒区域，禁止无关人员进入

检查机房环境（温湿度、电力等）是否正常

与值班工程师对接，了解故障现象和已采取的措施

准备应急通讯设备，确保与指挥部联络畅通

后勤保障小组：

通知相关业务部门（财务部、生产部、仓储部等）系统故障情况，预计恢复时间

建立应急通讯群组，确保信息同步

准备应急所需的记录表格、文档工具

协调IT机房门禁权限，确保技术组顺利进入

技术支持小组：

接到指令后，立即集结人员，准备诊断工具

携带数据库管理工具、日志分析软件、系统备份介质等

从备件库调取数据库安装包、补丁文件等应急资源

15分钟内抵达中心机房，准备介入处置

技术研判与协同处置 (14:30-15:30)

技术介入：

技术支持小组（王潇、赵聪带队）抵达中心机房，立即开展故障诊断。

故障诊断：

- 交付部（王潇）：

检查数据库服务状态：确认Oracle/SQL Server服务已停止，手动启动失败

查看系统日志：发现“磁盘空间不足”错误，数据文件所在盘空间已满

检查应用服务器连接状态：应用服务正常，但因数据库无法连接导致登录失败

诊断结论：磁盘空间满导致数据库服务异常停止

- 研发部（赵聪）：

分析数据库错误日志，确认无其他硬件或系统级故障

评估数据文件完整性，确认无数据损坏风险

制定恢复方案：清理临时文件、扩展数据文件空间、重启数据库服务

协同处置：

- 空间清理：

交付部工程师清理数据库日志备份、临时文件，释放约20GB空间

扩展数据文件所在磁盘空间，确保有足够余量

- 服务恢复：

手动启动数据库服务，观察启动日志，确认无异常

检查数据库连接状态，确认连接正常

应用服务器自动重连成功，验证业务功能

- 数据验证：

研发部工程师登录数据库，执行数据一致性检查脚本

抽查核心业务表（如生产工单、库存台账、财务凭证）数据完整性

确认无数据丢失，业务数据完整可查

- 业务验证：

通知财务部、生产部关键用户进行业务操作验证

确认登录正常，核心功能可正常使用

记录验证结果

资源调配：

后勤保障组根据技术组需求，协调采购部查询数据库授权、补丁文件等资源的紧急获取渠道，做好预案准备。

系统恢复与演练终止 (15:30-16:00)

恢复验证：

技术支持组组长向总指挥报告：

“报告总指挥，数据库服务已成功恢复，磁盘空间清理完成，数据文件已扩展。应用服务器连接正常，核心业务功能已验证通过。财务部、生产部关键用户已完成业务操作验证，系统运行正常。”

技术支持组提交《系统恢复验证报告》，内容包括：

故障原因：数据库数据文件所在磁盘空间满，导致服务异常停止

处置措施：清理临时文件、扩展磁盘空间、重启数据库服务

数据验证：执行数据一致性检查，确认无数据丢失

业务验证：核心用户登录测试，业务功能正常

总结与点评 (16:00-16:30)

各小组在指定地点集合。

各组长简要汇报演练体会与发现的问题。

评估组提交初步观察记录。

总指挥、副总指挥对演练进行总结点评。

演练评估标准

评估组将依据以下关键点进行评估：

信息报告：是否及时、准确、完整，流程是否符合预案。

应急启动：响应级别是否得当，指挥决策是否迅速。

现场处置：先期处置措施是否科学、安全、有效。

协同联动：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰，支援是否到位。

技术能力：故障诊断是否准确，处置方案是否合理，备件调用流程是否熟悉。

后勤保障：通讯是否畅通，资源调配模拟是否合理。

文档记录：过程记录是否完整。

准备工作与保障措施

| 类别 | 物资名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断工具 | 数据库管理工具（如PL/SQL Developer、Navicat） | 2套 | 连接数据库，执行诊断和恢复操作 |
|  | 日志分析工具 | 2套 | 分析数据库日志、系统日志 |
|  | SQL脚本工具 | 1套 | 执行数据一致性检查脚本 |
| 备份与恢复 | 数据库备份文件 | 1份 | 模拟数据恢复操作 |
|  | 系统备份介质 | 1份 | 应急恢复备用 |
|  | 数据库安装包及补丁文件 | 1套 | 备用安装介质 |
| 文档工具 | 应急记录本、评估表格 | 若干 | 记录演练过程 |
|  | 故障处置流程图 | 若干 | 现场参考 |
| 通讯设备 | 对讲机 | 8台 | 现场通讯 |
|  | 应急通讯录 | 若干 | 联系人和部门联系方式 |
| 影像记录 | 摄影/摄像设备 | 2套 | 全程记录演练过程 |

后续工作

演练评估报告：后勤保障与评估组在演练结束后3个工作日内，完成《应急演练总结评估报告》，报管理者代表审批。

预案修订：根据演练评估中发现的问题，由应急管理办公室负责组织对《应急预案》进行必要的修订和完善。

资料归档：本方案、演练记录、评估报告、影像资料等一并归档保存。